附件6

- 农贸市场预防基孔肯雅热蚊虫控制指引

- 一、环境整治与积水管理

- 市场管理处每日定时清扫市场垃圾，保持环境整洁。全面整改市场排水设施，填平地面洼地，消除卫生死角。完善基础设施防蚊措施，在下水道口加装防蚊闸，沙井盖、电缆井盖粘贴防蚊贴。

- 重点清理市场内各类容器积水，包括档口的洗菜桶、泡沫箱、瓶、罐等，及时处理洼地和塑料薄膜积水。鱼档、海鲜档的闲置泡沫箱、桶必须加盖存放或移入室内。花卉植物档口需定期清理花盆及盆托内积水，水培植物改用土培方式或定期换水、清洗根部、刷洗容器壁，或采用投药、隔断等防蚊措施，避免蚊虫孳生。

- 畜禽饲养档口每日更换动物饮水槽积水，每日下班冲洗下水沟槽。定期检查排水沟畅通情况，发现积水立即疏通。对沙井、电缆沟、排水沟等难以清除积水的区域，应定期投放持效性久、效果好的灭蚊幼药物进行防制。

- 二、成蚊消杀措施

- 市场周边绿化带实施滞留喷洒，重点处理墙面、墙角及档口下部阴暗处。绿化植被喷洒至2米以下高度，确保叶片背面均匀覆盖药液，每月至少处理一次。

- 外环境采用超低容量喷雾，作业时间选择清晨或傍晚，每周1—2次。市场内部优先使用灭蚊灯等物理防制措施。定期使用热烟雾机处理下水道蚊虫。

- 设立专职人员，负责日常卫生巡查和问题整改，定期发动商户参与孳生地清理。聘请专业消杀队伍定期开展综合防制，确保用药规范安全。

- 操作人员做好个人防护，规范使用合格杀虫剂。药物存放于专用场所，避免污染食品和接触人群。建立工作台账，记录消杀情况和问题整改结果。